územní plán obce

Herink

# změna č.3

Pořizovatel:

ObecNÍ ÚŘAD Herink

Zpracovatel:

Ivan Plicka Studio s.r.o.

říjen 2014

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |  |
| --- | --- |
| - SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HERINK VYDAL: ZASTUPITELSTVO OBCE HERINK |  |
| - DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: ............................ |  |
| - POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD HERINK JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE: Ing. Jitka Schwarzmayerová Starostka obce Herink |  |
| RAZÍTKO: | PODPIS: |

Obec Herink

Č.j.: ....................	V Herinku, dne ...................

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HERINK

Zastupitelstvo obce Herink, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona

Změnu č. 3 Územního plánu obce Herink

Územní plán obce Herink, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č.225/99 ze dne 27.9. 1999, která byla následně zrušena a nahrazena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 o závazných částech územního plánu obce Herink v úplném znění včetně závazné části změny č. 1 územního plánu obce Herink, a v souladu se závaznou částí změny č. 2 územního plánu obce Herink, která je přílohou Obecně závazné vyhlášky obce Herink č. 1/2006 se mění následovně:

- Změnou č. 3 územního plánu obce Herink se mění funkční využití těchto ploch určených k zastavění v platné územně plánovací dokumentaci obce:

a) plochy pro veřejně prospěšné služby - Z3-1,

b) plochy se smíšenou funkcí - Z3-2 a Z3-3.

- Pro funkční plochy v lokalitách Změny č. 3 Územního plánu obce Herink bude povolována výstavba v souladu se závaznými regulativy stanovenými ve Vyhlášce č. 225/99 o regulativech územního rozvoje obce Herink, která byla následně zrušena a nahrazena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 o závazných částech územního plánu obce Herink v úplném znění včetně závazné části změny č. 1 územního plánu obce Herink, a v souladu se závaznou částí změny č. 2 územního plánu obce Herink, která je přílohou Obecně závazné vyhlášky obce Herink č. 1/2006, není-li v tomto opatření obecné povahy stanoveno jinak.

- Závazná část územního plánu obce Herink - závazné regulativy stanovené ve Vyhlášce č. 225/99 o regulativech územního rozvoje obce Herink, která byla následně zrušena a nahrazena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 o závazných částech územního plánu obce Herink v úplném znění včetně závazné části změny č. 1 územního plánu obce Herink se mění takto (tučným podškrtnutým textem je vyznačen návrh změny – doplnění textu; standardním textem přeškrtnutým je vyznačen návrh změny – vypuštění textu, kurzívou je psán stávající text, o kterém nerozhoduje zastupitelstvo obce a je uváděn jen pro přehlednost):

  - V článku 5 (Koncepce rozvoje), body 1), 2) a 3) znějí takto:

„2) Samostatně urbanizovanou část tvoří plocha pro výrobu a sklady v severní části katastrálního správního území obce Herink.

3) V severní části současně zastavěného území obce a v zastavitelných území plochách bude převládat funkce výroby, skladů a komerční vybavenosti.

4) V jižní části současně zastavěného území obce a v zastavitelných území plochách budou dominovat funkce bydlení a funkce smíšené (bydlení a drobné podnikatelské aktivity).“

  - V článku 6 (Zásady pro funkční regulaci), v bodu 1) (Území urbanizované), Plochy se smíšenou funkcí, Plochy pro veřejně prospěšné služby, Plochy pro sport a Významná zeleň v urbanizovaném území znějí takto:

PLOCHY SE SMÍŠENOU FUNKCÍ

Určené využití:

- trvalé bydlení v domech pro rodinné bydlení, příp. v bytových domech (lokalita 9, lokalita Z3-2)

- komerční občanská vybavenost drobného rozsahu (obchod, řemesla), která bude tvořit max. 1/3 užitné plochy objektu, nejvíce však 300 m2,

- technická infrastruktura,

- podnikatelská činnost s možností umístění staveb pro drobné služby s denním provozem v omezeném rozsahu, tj. max. 600 m2 užitné plochy, které nemají negativní účinky (hluk, prach, zápach, exhalace) a neovlivní sousední stavby pro bydlení, pozemky určené k zastavění těmito stavbami a zahrady u staveb určených pro bydlení (např. kadeřnictví a holičství, šití na zakázku, opravna obuvi, prádelna, mandl aj.)

Přípustné využití:

- chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb v rozsahu samozásobení, které svými negativními účinky nezasáhne sousední pozemky,

- parkováni a garážování vozidel majitelů a obyvatelů domů,

- sportoviště místního významu,

- užitkové a rekreační zahrady, okrasná zeleň

Podmínky:

- u staveb pro podnikatelskou činnost – zajištěno parkování na pozemcích, které k nim vlastnicky přísluší nebo po dohodě s orgány obce na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích,

PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY

Určené využití:

- základní zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro život obce (obecní úřad, požární zbrojnice, obchod se základním zbožím, hřiště, další občanská vybavenost)

Přípustné využití:

- bydlení ve služebním či pohotovostním bytě,

- doprovodné stravovací zařízení

- okrasná a ochranná zeleň

PLOCHY PRO SPORT

Určené využití:

- sport a nepobytová rekreace v rámci sportovních zařízení a staveb pro tělesnou výchovu,

- ochranná zeleň

Přípustné využití:

- doprovodné služby pro sportovní zařízení (stravovací zařízení, občerstvení, dočasné ubytování – penzion, camp),

- parkoviště pro max. 20 osobních vozů a max. jeden autobus

Podmínky:

- v souvislosti s vymezením této lokality nebude dotčen porost nacházející se jižně od rybníka

VÝZNAMNÁ ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Určené využití:

- ochranná a izolační zeleň, parky

- plochy zeleně jsou nezastavitelné stavbami

  - V článku 7 (Zásady prostorové regulace), v bodu 1) (Zastavitelné území), části Lokalita 2, 3, 4, 6, 7, 9 a 11 znějí, a doplňují se části Lokalita Z3-1, Z3-2 a Z3-3 takto:

„Lokalita 2

Zásady prostorové regulace budou stanoveny v územním rozhodnutí s přihlédnutím k funkci (výroba, sklady) a okolní zástavbě. Výšková hladina zástavby se stanovuje na 12 m nad terénem. Střechy budou sedlové, valbové, polovalbové, nebo jiný typ šikmých střech. Doporučuje se barva cihlově červená až hnědá. Minimálně 5% celkové plochy lokality bude využito pro ochrannou a izolační zeleň.

Lokalita 3

- rodinné domy izolované, dvojdomky, příp. řadové domy, max. 1 nadzemní podlaží a podkroví (hřeben střechy max. 8m nad terénem),

- min. výměra parcel 600 m2, s mírou zastavění max. 35% včetně zpevněných ploch,

- tradiční zastřešení s převažujícím sklonem střechy 40 až 50°,

- klasická střešní krytina nebo krytina ji imitující, doporučuje se v barvě cihlově červené až hnědé,

- plochou střechu lze povolit pouze jako terasu nad částí hlavní stavby,

- zachovat celkovou šířku biokoridoru 35m, na pravém břehu potoka min. 10m (vymezení biokoridoru v grafické části),

- vytvořit prostor pro komunikaci určenou pro obsluhu jednotlivých parcel. Tato komunikace bude souběžná se silnicí 00318 a bude od ní oddělena zeleným pásem v šířce alespoň 1m.

Lokalita 4

- rodinné domy, izolované nebo dvojdomky, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví (hřeben střechy max. 12m nad terénem),

- dvojdomky mohou tvořit max. 30% celkové zástavby lokality 4, řadové domy mohou tvořit max. 30% celkové zástavby lokality 4,

- min. výměra parcely pro jeden izolovaný RD 800m2, pro jeden rodinný dvojdům 400m2, pro jeden řadový RD 250m2 s mírou zastavění max. 30% včetně zpevněných ploch,

- tradiční zastřešení s převažujícím sklonem střechy 30 až 50°,

- klasická střešní krytina nebo krytina ji imitující, doporučuje se v barvě cihlově červené až hnědé,

- plochou střechu lze povolit pouze jako terasu nad částí hlavní stavby,

- do lokality 4 může event. částečně zasáhnout výstavba max. tří bytových domů o 2-3 podlažích (max. výška 12 m nad terénem) s malometrážními byty, tj. 10-12 bytů v jednom domě nebo kapacitně odpovídající řadová zástavba rodinných domů, která je navržena v lokalitě 9,

- zástavba nebude zasahovat do prvku ÚSES – biokoridoru.

Lokalita 6

- rodinné domy izolované nebo dvojdomky, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví (hřeben střechy max. 12m nad terénem),

- dvojdomky mohou tvořit max. 20% celkové zástavby lokality 6,

- min. výměra parcely pro jeden RD 800m2, s mírou zastavění max. 30% včetně zpevněných ploch,

- tradiční zastřešení s převažujícím sklonem střechy 30 až 50°,

- klasická střešní krytina nebo krytina ji imitující, doporučuje se v barvě cihlově červené až hnědé,

- plochou střechu lze povolit pouze jako terasu nad částí hlavní stavby,

- z jihu a od silnic III/00318 a III/00319 bude lokalita chráněna izolační zelení.

Lokalita 7

Zásady prostorové regulace budou stanoveny v územním rozhodnutí s přihlédnutím k funkci (výroba, sklady) a k okolní zástavbě. Max. výšková hladina zastavění se stanovuje na 12 m nad terénem. Střechy budou sedlové, valbové, polovalbové nebo jiný typ šikmých střech. Doporučuje se střešní krytina v barvě cihlově červené až hnědé. Při silnici III/00318 bude pás ochranné zeleně v šířce min. 3m.

Lokalita 9

- rodinné domy, izolované nebo dvojdomky, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví (hřeben střechy max. 12m nad terénem),

- dvojdomky mohou tvořit max. 40% celkové zástavby lokality 9,

- stavby pro drobné služby max. 600 m2 užitné plochy (hřeben střechy max. 8 m nad terénem),

- min. výměra parcely pro jeden izolovaný RD 800m2, pro jeden rodinný dvojdům 400m2, pro jeden řadový RD 250m2 s mírou zastavění max. 40% včetně zpevněných ploch,

- v lokalitě je možné povolit výstavbu max. tří bytových domů o 2-3 podlažích (max. výška 12 m nad terénem) s malometrážními byty, tj. 10-12 bytů v jednom domě nebo kapacitně odpovídající řadová zástavba rodinných domů, tato zástavba může event. částečně zasáhnout do lokality 4,

- tradiční zastřešení s převažujícím sklonem střechy 30 až 50°,

- klasická střešní krytina nebo krytina ji imitující, doporučuje se v barvě cihlově červené až hnědé,

- plochou střechu lze povolit pouze jako terasu nad částí hlavní stavby,

- od plochy pro výrobu a sklady bude zástavba lokality č. 9 oddělena pásem izolační zeleně min. 3 m širokým pro výsadbu dřevin stromového i keřového patra.

Lokalita 11

Zásady prostorové regulace budou stanoveny v územním rozhodnutí s přihlédnutím k funkci lokality (výroba, sklady) a k okolní zástavbě. Max. výšková hladina zastavění se stanovuje na 12m nad terénem. Střechy objektů budou sedlové, valbové, polovalbové nebo jiný typ šikmých střech. Doporučuje se střešní krytina v barvě cihlově červené až hnědé.

Lokalita Z3-1

- max. výšková hladina zástavby se stanovuje na 12 m nad terénem.

Lokalita Z3-2

- max. výšková hladina zástavby se stanovuje na 12 m nad terénem;

- rodinné domy izolované nebo dvojdomky - min. plocha stavební parcely pro rodinný dům izolovaný bude 700 m2, min. plocha stavební parcely pro rodinný dvojdomek bude 800 m2; max. zastavěnost stavení parcely rodinných domů nadzemními objekty, včetně zpevněných ploch, bude 30%; minimální zastoupení zeleně na stavební parcele rodinných domů bude 40%; rodinný dvojdomek bude v lokalitě realizován max. jeden;

- bytové domy, případně řadové rodinné domy - pouze rekonstrukce a případně dostavba stávající skladové budovy; celková zastavěná plocha bytového domu, případně řadových rodinných domů (rekonstrukce a případně dostavba stávající skladové budovy) bude činit max. 15% z celkové plochy lokality;

- max. 2 nadzemní podlaží a podkroví.

Lokalita Z3-3

- max. výšková hladina zástavby se stanovuje na 12 m nad terénem;

- rodinné domy izolované nebo dvojdomky - min. plocha stavební parcely pro rodinný dům izolovaný bude 800 m2, min. plocha stavební parcely pro rodinný dvojdomek bude 800 m2; max. zastavěnost stavení parcely rodinných domů nadzemními objekty, včetně zpevněných ploch, bude 35%; minimální zastoupení zeleně na stavební parcele rodinných domů bude 40%); rodinné dvojdomky budou tvořit max. 50% z celé lokality.

- max. 2 nadzemní podlaží a podkroví.“

  - V článku 7 (Zásady prostorové regulace), v bodu 2) (Současně zastavěné území obce), třetí a pátý odstavec znějí takto:

„Výšková hladina zastavění pro nové stavby, nástavby a přístavby nesmí překročit stávající výškovou hladinu zastavění, tj. 12m nad terénem. Střecha bude sedlová, valbová, polovalbová nebo jiný typ šikmé střechy s klasickou střešní krytinou. Doporučuje se barva cihlově červená až hnědá.

V jihovýchodní části současně zastavěného území obce jsou pozemky navržené k využití pro funkci smíšenou (bydlení a drobné podnikatelské aktivity). Jde o pozemky v majetku firmy Itineria, na které skončila platnost územního rozhodnutí.“

  - Článek 10 (Uspořádání dopravy) zní takto:

„Plochy stávajících silnic III. tříd jsou stabilizované. Silnice 00317 směr Dobřejovice se rozšiřuje na min. 8m. Stávající místní obslužná komunikace, která vede od křižovatky v centru obce směrem na jih, pro zásobování firem Universální stavební a Itinera se rovněž rozšiřuje na min. 8m. Místní  obslužné komunikace se umisťují na plochách a v trasách zakreslených v grafické části schváleného územního plánu. Pro stavbu nových místních komunikací je stanovena nejmenší šířka vozovky 6 8 m jako závazný limit. Na pozemcích vymezených ve schváleném územním plánu pro dopravní stavby nesmí být umísťované nové stavby s výjimkou liniových staveb technického vybavení.

V severní části katastrálního území Herink je vyhlášena stavební uzávěra pro silniční okruh kolem Prahy v celkové šířce 240 m.“

  - V článku 11 (Uspořádání a limity technického vybavení), části Odkanalizování a Zásobení plynem znějí takto:

„Odkanalizování

Obec bude odkanalizována splaškovou kanalizaci přes centrální ČOV, umístěnou v severozápadní části území obce, do Osnického potoka.  ČOV je navržena typu TOPAS od výrobce Voda – projekt Topol. ČOV bude podzemní, nad zemí bude pouze domek nad nádrží, který bude zděný se sedlovou střechou, krytina bude pálená. Po vyčištění budou mít odtékající vody z ČOV následujícím parametry: BSK5 … 15mg/l. ČOV je navržena na kapacitu 440 EO (70m3/den) – dle Z1 ÚP.

Splašky z vepřína budou akumulovány v nepropustných jímkách, vyváženy na pole a zapracovány do půdy. Samostatně je odkanalizován areál obalovny do Dobřejovického potoka. V areálu je vybudována kanalizace splašková s lokální ČOV a kanalizace dešťová vybavená lapačem ropných látek.

Přívalové dešťové vody, přitékající k obci od jihu, jsou svedeny do příkopu, který je částečně vybudován a navržen podél jižního okraje stávající zástavby. V územním plánu jsou vymezeny dvě plochy s využitím pro retenci území. Při výstavbě v lokalitách 2 a 7 (komerční zóny) bude provedena samostatná retence těchto lokalit.

Zásobení plynem

Ve správním území obce je zajištěna ochrana trasy vysokotlakého plynovodu DN 100 Průhonice – Modletice a tří stávajících vysokotlakých regulačních stanic plynu včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Vysokotlaká regulační stanice plynu při severní hranici současně zastavěného území obce má výkon Q=2000 m3/hod. Tato stanice bude sloužit k postupné plynofikaci celé obce. Středotlaká distribuční plynová síť stávající i navržená je vedená ve stávajících a navržených komunikacích (dle ÚP).

Ve změně č.1 ÚP obce Herink je zajištěna ochrana návrhu Územní plán zajišťuje ochranu trasy středotlakého plynovodu PE DN 110, který propojí obce Herink a Radějovice, včetně ochranného pásma – 4m od osy na každou stranu.“

  - Článek 12 (Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability) zní takto:

„Územní plán a změna č. 1 ÚP obce řeší ochranu a doplnění vzrostlé zeleně. Na řešeném území musí být dodržovány obecně závazné předpisy týkající se ochrany přírody a krajiny.

Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability, je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, sport, výrobu a sklady, pro skládku odpadů a oplocení. Dále na těchto plochách nelze provádět nedovolené pozemkové úpravy (odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty) a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicky-stabilizační funkci těchto ploch. Při respektování požadavků orgánů ochrany přírody mohou být na vymezených pozemcích povolovány liniové stavby pro dopravu a technické vybavení (kanalizační stoky, přístupová komunikace k ČOV).

  - Článek 13 (Ochranná pásma) se celý vypouští:

„Ochranná pásma ...“

  - Název „Článek 14 (Plochy pro veřejně prospěšné stavby)“ zní takto:

„Článek 14 13 (Plochy pro veřejně prospěšné stavby)“

- Závazná část změny č. 2 územního plánu obce Herink, která je přílohou Obecně závazné vyhlášky obce Herink č. 1/2006 se mění takto (tučným podškrtnutým textem je vyznačen návrh změny – doplnění textu; standardním textem přeškrtnutým je vyznačen návrh změny – vypuštění textu, kurzívou je psán stávající text o kterém nerozhoduje zastupitelstvo obce a je uváděn jen pro přehlednost):

  - Článek 5 (Zásady uspořádání dopravního a technického vybavení) zní takto:

„Navrhovaná kategorie silniční stavby okruhu kolem Prahy je R27, 5/100, se středním dělícím pásem rozšířeným na 4m.

Součást stavby silničního okruhu jsou doprovodná protihluková opatření (protihluková stěna, doprovodné ozelenění, osazení části stavby v terénním zářezu) a předložka části silnice III/00317 v místě navrhovaného mimoúrovňového křížení s trasou okruhu.

Řešení dopravní obsluhy uvnitř obytných území zajistit dopravně zklidněnými komunikacemi třídy MK-D1 projektovanými v souladu s technickými podmínkami TP 103 Navrhování obytných zón, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR, s minimální šířkou uličního prostoru 8m (vzdálenost oplocení pozemků). Při rekonstrukcích ve stávající zástavbě ve stísněných podmínkách lze tuto hodnotu snížit.“

  - Článek 8 (Limity využití území) se celý vypouští:

„Limity využití území ...“

  - V článku 9 (Plochy pro veřejně prospěšné stavby), v bodu 3) (Další plochy veřejně prospěšných staveb jsou označeny jako) se vypouští:

„Z2-8-1 Plocha pro veřejně prospěšnou občanskou vybavenost : mateřská škola“

- Součástí změny č. 3 územního plánu obce Herink jsou tyto výkresy grafické části:

  - Výkres základního členění území – výřez, 1:5000,

  - Hlavní výkres – funkční využití správního území obce – výřez, 1:5000,

  - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez, 1:5000.

Grafická část je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.

Odůvodnění

I.	Textová část odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce HERINK

A)	Postup pořízení ZMĚNY územního plánu OBCE

Zastupitelstvo obce Herink schválilo dne 19. 03. 2013 usnesením ZO č. 31 pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Herink a dále byla usnesením Zastupitelstva obce ze dne 19. 03. 2013 schválena určeným členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem místostarostka obce Lenka Dunčková.

Obecním úřadem Herink (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a v souladu s § 24 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Změnu č. 3 Územního plánu obce Herink  byl ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován Návrh Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Herink dle náležitostí stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského  kraje pro uplatnění vyjádření, stanovisek a podnětů k Návrhu Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink a zároveň zajistil zveřejnění Návrhu Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Herink a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na úřední desce obecního úřadu Herink po dobu 30 dnů s oznámením o projednání Návrhu Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Herink. Do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil vyjádření, stanoviska, podněty a připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink, a na jejich základě upravil Návrh Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink.

Příslušné dotčené orgány ve svém stanovisku k návrhu Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink neuplatnily požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 3 Územního plánu obce Herink na životní prostředí a dále zhodnotily, že lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Z výše uvedeného vyplývá, že není třeba vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Upravené Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink bylo dle § 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno Zastupitelstvem obce dne 17. 09. 2013 usnesením ZO č. 35.

Na základě schváleného Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink projektant zpracoval pro obec Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Herink.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání na den 08. dubna 2014 oznámením jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání.  Zároveň předal Krajskému úřadu Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink pro posouzení podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Pořizovatel dále doručil Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink veřejnou vyhláškou, ve které mimo jiné uvedl, že do 30 dnů od doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemní připomínky. Po uplynutí této lhůty pořizovatel zaslal dne 20. 05. 2014 krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska dle § 50 odst. 7 stavebního zákona spolu s obdrženými stanovisky a připomínkami. Krajský úřad zaslal dne 20. 06. 2014 pod č.j. 091161/2014/KUSK stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona k Návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Herink, kde sdělil, že pro řádné posouzení souladu návrhu s nadřazenou územně plánovací dokumentací je nutné doplnit jevy a jejich limity vymezení v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (silniční okruh, hlavní cyklotrasy, VTL plynovod, regulační stanice VTL) a prokázat zajištění koordinace návrhu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, a že tyto jednotlivé jevy nebudou návrhem dotčeny. Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Herink byl o výše uvedené doplněn a předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje k posouzení a potvrzení o odstranění nedostatků. Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 28. 07. 2014 pod č.j. 111909/2014/KUSK potvrzení o odstranění nedostatků návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Herink a potvrdil, že lze postupovat v dalším řízení o Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink.

Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a odůvodněných připomínek byl Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Herink upraven. Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink řešeny.

Následně pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink podle § 52 odst. 1 stavebního zákona na den 30. září 2014 od 12,30 hod. K veřejnému projednání  pořizovatel přizval jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.

Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený úřad mohly uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  Dotčené osoby oprávněné k podání námitek byly na tuto skutečnost upozorněny.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Zároveň byl pořizovatelem přezkoumán soulad Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a vyhodnocen dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že pořizovatel neshledal v Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink žádné rozpory se stavebním zákonem ani s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona, předložil Zastupitelstvu obce Herink návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink zároveň s jeho odůvodněním.

B)	Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Dle Politiky územního rozvoje České republiky, projednané vládou České republiky a schválenou usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009 je obec Herink součástí rozvojové oblasti - OB1 rozvojová oblast Praha.

Dle Územně plánovací dokumentace kraje – Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (o vydání Zásad územního rozvoje kraje Středočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2011, Zásady Územního rozvoje Středočeského kraje byly vydány dne 7. 2.  2012) je obec Herink součástí rozvojové oblasti republikového významu OB1 Praha a obec je zařazena do krajinného typu U20 – krajina příměstská.

Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink je v souladu s požadavky, platnými pro rozvojovou oblast republikového významu OB1 Praha, zejména: "pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí" – změna č. 3 Územního plánu obce Herink navrhuje transformaci stávajícího brownfieldu v centru obce na plochy pro veřejně prospěšné služby (lokalita ZM3-1) a na plochy se smíšenou funkcí (lokalita ZM3-2), tak, aby byl zásadním způsobem posílen obytný charakter exponovaného území ve středu obce; zároveň předpokládá (lokalita ZM3-3) homogenizaci obytného území.

Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink je v souladu s požadavky, vyplývajícími z jejího zařazení do krajinného typu U20 – krajina příměstská, zejména: "preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině" a posilovat "polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení".

Ostatní zásady a limity vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje:

- ve správním území obce Herink se nenachází žádná rozvojová osa republikového významu ani specifické oblasti republikového významu;

- ZÚR Středočeského kraje nevymezují ve správním území obce Herink rozvojové oblasti krajského významu, rozvojové osy krajského významu ani specifické oblasti krajského významu;

- na řešeném území dojde k rozvoji hlavně obytné a rekreační funkce - návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink posiluje obytnou funkci v řešeném území změny č. 3;

- respektovat trasy technických sítí procházejících územím – trasa VTL Popovičky, Modletice,

Herink, Průhonice – řešeného území změny č. 3 se tato trasa netýká, řešené území leží mimo ochranné i bezpečnostní pásmo trasy VTL a zařízení na této trase;

- upřesnit nově navrhovanou cyklostezku Herink – Křížkový Újezdec - řešeného území změny č. 3 se požadavek na toto upřesnění netýká;

- severní částí správního území obce prochází stávající trasa Pražského silničního okruhu – řešené území změny č. 3 není v kontaktu s touto trasou, ani neleží v ochranném pásmu této komunikace.

Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Herink je koordinován s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR Středočeského kraje) a navrženým řešením nejsou dotčeny zásady a limity, vplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Středočeského kraje).

S ohledem na povahu změny č. 3 Územního plánu obce Herink nevyplývají pro vlastní řešené území Změny č. 3 Územního plánu obce Herink z Politiky územního rozvoje České republiky a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje žádné specifické požadavky.

C)	Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrhem změny č. 3 jsou založeny předpoklady adekvátního a harmonického rozvoje centra obce, v souladu s aktuálními požadavky na kvalitu a očekávaný standard obytného prostředí. Změnou č. 3 nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale jde pouze o změnu funkčního využití stávajících ploch určených k zastavění v územně plánovací dokumentaci obce.

D)	Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh změny č. 3 je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a prováděcími vyhláškami:

- Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění;

- Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

E)	Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh změny č. 3 je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Změna č. 3 Územního plánu obce Herink respektuje podle místních možností následující požadavky civilní ochrany na územní plán:

A. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: Zvláštní ochranu v rámci změny č. 3 Územního plánu obce Herink není nutno řešit.

B. Zóny havarijního plánování: Obec Herink se nenachází v zóně havarijního plánování dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

C. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: Úkryt trvale bydlícího obyvatelstva je nutno zabezpečit pomocí tzv. improvizovaných úkrytů. V rámci územního plánu není nutno dle aktuálních požadavků vyčleňovat plochy pro budování nových úkrytů civilní ochrany.

D. Plochy pro potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: Jako vhodný objekt se navrhuje: budova obecního úřadu.

E. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: Místem pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je budova obecního úřadu.

F. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelné plochy: Na území obce se nenacházejí objekty s oprávněním skladovat nebezpečné látky.

G. Plochy záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků vzniklých při mimořádné události: Bude nutné řešit případně ve spolupráci se sousedními obcemi.

H. Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události: Bude nutné řešit případně ve spolupráci se sousedními obcemi.

I. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: Při rozsáhlejším znehodnocení vodních zdrojů vodovodu by bylo možné zajistit náhradní zásobování ze zdrojů na území obce, cisternami a balenou vodou. Zásobování požární vodou bude zajištěno z vodních ploch na území obce. Pro zásobování elektrickou energií není v obci náhradní zdroj. Nouzové zásobování elektrickou energií by muselo být řešeno případně ve spolupráci s okolními obcemi

Pro potřeby požární ochrany staveb je nutné v případě nové výstavby respektovat vyhlášku 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (zdroj vody pro požární účely a přístupové komunikace k objektům a zástavbám).

V rámci společného jednání o Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink byla pořizovatelem vyhodnocena následující stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů:

ČR – Státní energetická inspekce,

Stanovisko vedené pod značkou UP060-6.3/14/010.103/PS ze dne 23. 04. 2014

Státní Pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Nymburk

Stanovisko vedené pod značkou SPU 107742/2014, spisová zn..: 12RP4182/2013-537209 ze dne 10. 03. 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,

Stanovisko vedené pod zn: KHSSC 10108/2014 ze dne 02. 04. 2014.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín

Stanovisko vedené pod č.j.: HSKL-1629-5/2013-KO ze dne 18. 03. 2014

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí,

Stanovisko vedené pod č.j.: 89666/2014-MURI/OŽP-00354 ze dne 28. 04. 2014.

Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Praha

Stanovisko vedené pod č.j.: MOCR 7821-1/73181-6440-OÚZ-PHA ze dne 21. 03. 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Stanovisko vedené pod zn.: MPO 12381/2014 ze dne 07. 03. 2014

Ministerstvo životního prostředí,

Stanovisko vedené pod zn.: 633-500/14,16629 ENV/14 ze dne 05. 05. 2014

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,

Stanovisko vedené pod značkou SZ 079085/2014/KUSK REG/Bou, č.j.: 091161/2014/KUSK ze dne 20. 06. 2014

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,

Stanovisko vedené pod značkou SZ 079085/2014/KUSK REG/Bou, č.j.: 111909/2014/KUSK ze dne 28. 07. 2014

Na základě uplatněných stanovisek a připomínek byl Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Herink upraven. Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink řešeny.

V rámci veřejného projednání o Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink byla pořizovatelem vyhodnocena následující stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín

Stanovisko vedené pod č.j.: HSKL-1629-7/2013-KO ze dne 11. 09. 2014

Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Praha

Stanovisko vedené pod č.j.: MOCR 25631-1/76621-6440-OÚZ-PHA ze dne 09. 09. 2014

Státní Pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Nymburk

Stanovisko vedené pod značkou SPU 405489/2014, spisová zn..: 12RP4182/2013-537209 ze dne 26. 08. 2014

Krajský úřad Středočeského kraje,

Stanovisko vedené pod značkou SZ 042268/2014/KUSK, č.j.: 123669/2014/KUSK ze dne 29. 08.  2014

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí,

Stanovisko vedené pod č.j.: 115702/2014-MURI/OŽP-00354 ze dne 22. 09. 2014.

Pořizovatel vyhodnotil, že na základě respektování uplatněných stanovisek dotčených orgánů je Změna č. 3 Územního plánu obce Herink v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

F)	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

S ohledem na povahu a rozsah Změny č. 3 Územního plánu obce Herink a vzhledem k tomu, že se na řešeném území nenachází Evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a z tohoto důvodu nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 3  Územního plánu obce Herink na udržitelný rozvoj území.

G)	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ

Příslušné dotčené orgány ve svém stanovisku k návrhu Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Herink neuplatnily požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.3 Územního plánu obce Herink na životní prostředí a dále zhodnotily, že lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Herink samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo nutno zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu obce Herink na udržitelný rozvoj území.

Na základě výše uvedených informací nebylo krajským úřadem vydáno stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona.

H)	Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno – odůvodnění viz. bod G).

I)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

základní urbanistická koncepce

systém sídelní zeleně

Změna č. 3 Územního plánu obce Herink nemění a respektuje základní koncepci stávající platné územně plánovací dokumentace obce.

V rámci změny č. 3 Územního plánu obce Herink se nově vymezují tři lokality, resp. mění se jejich podmínky využití (jde pouze o změnu funkčního využití stávajících ploch určených k zastavění v územně plánovací dokumentaci obce).

Lokalita Z3-1 – se nachází v centru obce, v sousedství obecního úřadu a je dnes určena pro plochy se smíšenou funkcí a pro plochy pro výrobu a sklady (stávající Územní plán obce Herink ve znění po změně č. 1 a č. 2) – je žádoucí, vzhledem k poloze tohoto území a k záměrům obce v tomto území, změnit funkční využití na plochy pro veřejně prospěšné služby tak, aby byla umožněna postupná přeměna tohoto území v uspokojivou součást zástavby středu obce (bude se jednat o ekvivalentní náhradu ploch z Lokality ZM3-3). Jedná se o logický rozvoj tohoto funkčního využití v centru obce a vymístění výroby a skladování z tohoto území v centru obce, v přímém kontaktu s budovou obecního úřadu.

Lokalita Z3-2 - se nachází v centru obce, v sousedství obecního úřadu a je dnes určena pro plochy pro výrobu a sklady (stávající Územní plán obce Herink ve znění po změně č.1 a č.2) – je žádoucí, vzhledem k poloze tohoto území, změnit funkční využití na plochy se smíšenou funkcí tak, aby byla umožněna postupná přeměna tohoto území v uspokojivou součást zástavby středu obce – i ve vazbě na sousední plochy stejného funkčního využití, jedná se o logickou homogenizaci žádoucího funkčního využití ploch v této části obce a vymístění funkce výroby a skladování z tohoto území v centru obce, v přímém kontaktu s budovou obecního úřadu. Součástí rozvoje této lokality bude přestavba, případně přestavba a dostavba  stávající skladové budovy pro funkci bydlení.

Lokalita Z3-3 – se nachází v těsné blízkosti centra a je dnes určena pro plochy pro veřejně prospěšné služby (stávající Územní plán obce Herink ve znění po změně č.1 a č.2) – je vhodné, vzhledem k poloze tohoto území, změnit funkční využití na plochy se smíšenou funkcí tak, aby došlo k funkční homogenizaci tohoto území spolu se sousedními plochami (plochy pro veřejně prospěšné služby budou v plném rozsahu nahrazeny – vymezeny v rámci Lokality Z3-1).

Systém sídelní zeleně se změnou č. 3 Územního plánu obce Herink nemění.

Změnou č. 3 Územního plánu obce Herink se vypouští plocha pro veřejně prospěšnou stavbu vymezenou ve Změně č.2 Územního plánu obce Herink - označená jako: Z2-8/1 Plocha pro veřejně prospěšnou občanskou vybavenost – mateřská škola. – Případná realizace tohoto záměru bude možná v rámci lokality Z3-1.

Veřejná infrastruktura

Doprava

Technické vybavení

# Stávající základní koncepce dopravy a technického vybavení se změnou č. 3 Územního plánu obce Herink nemění.

Zásobení plynem

Ve správním území obce je zajištěna ochrana stávajících tras vysokotlakého plynovodu DN 80/100/150 Průhonice – Modletice (včetně odboček pro průmyslové VTL RS) a stávající vysokotlaké distribuční regulační stanice plynu Herink se jmenovitým výkonem Qhod=2000 Nm3/hod, umístěné při severní hranici současně zastavěného území obce, spolu s jejich ochrannými a bezpečnostními pásmy ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon).

Středotlaká distribuční plynovodní síť (STL plynovody a plynovodní přípojky) stávající i navrhovaná je a bude vedená ve stávajících a navržených komunikacích (dle ÚP a následných detailních projektových dokumentací).

Návrh respektuje požadavky § 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů,

J)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Změnou č. 3 nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale jde pouze o změnu funkčního využití stávajících ploch určených k zastavění v územně plánovací dokumentaci obce.

K)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů

Správní území Obce Herink patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. Obec Herink se rozvíjí jako samostatné sídlo. Změnou č. 3 Územního plánu obce Herink není – vzhledem k její povaze – tato skutečnost narušena.

L)	Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Změna č. 3 Územního plánu obce Herink je zpracována na základě Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Herink (2013) a týká se lokalit Z3-1, Z3-2 a Z3-3. Zároveň jsou v rámci Změny č. 3 Územního plánu obce Herink z této dokumentace vypuštěny ty části Územního plánu obce Herink, které podle zákona č.183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, nemohou být jeho součástí (dle Čl.II bodu 4. – Přechodná ustanovení zákona č.350/2012 Sb, který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Vymezené zastavěné území se v rozsahu měněných částí Územního plánu obce Herink nezměnilo.

M)	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Území řešené Územním plánem obce Herink neobsahuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (vydány dne 7.2.2012).

N)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)

Změna č. 3 Územního plánu obce Herink nepředpokládá nový zábor zemědělské půdy v k.ú. Herink, protože Změnou č. 3 nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale jde pouze o změnu funkčního využití stávajících ploch určených k zastavění v územně plánovací dokumentaci obce.

V řešeném území změny č. 3 Územního plánu obce Herink nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Změna č. 3 Územního plánu obce Herink nepředpokládá nový zábor ploch určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Herink, protože Změnou č. 3 nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale jde pouze o změnu funkčního využití stávajících ploch určených k zastavění v územně plánovací dokumentaci obce.

Ii.	grafická část odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce HERINK

Grafickou část změny č. 3 územního plánu obce Herink tvoří tyto výkresy:

- Koordinační výkres – výřez, 1:5000,

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez, 1:5000,

a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.

IIi.	ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohli dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky k Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

IV.	VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit připomínky k Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Herink.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.

POUČENÍ

Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu.

| ................................................. |  | ................................................. |
| --- | --- | --- |
| Lenka Dunčková |  | Ing. Jitka Schwarzmayerová |
| místostarostka obce |  | starostka obce |